建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新建散杂货码头项目

建设单位（盖章）常熟市嘉隆新型建材有限公司

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建散杂货码头项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320557-89-01-404612 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦丽青 | 联系电话 | 13506232886 |
| 建设地点 | 常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号 |  |  |
| 地理坐标 | 120度89分133秒；31度72分113.2秒 |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头 | 用地（用海）面积m2/长度（km） | 150m2 |
| 建设性质 | 新建（迁建） - 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 梅李镇行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常熟梅李备〔2021〕79号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目于2011年建成并投运，即项目建成已超两年，为进一步规范内河水运建设经营市场，建立完善内河码头长效管理机制，常熟市制定了《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》（常政办发[2020]150号），要求各属地人民政府根据摸排清单和全面核查的情况，结合本地区实际，符合纳规条件或经整改符合纳规条件的，督促其限期整改，完善设施设备，达到污染控制、供水、防洪、航运安全等相关要求，补办行政审批手续，依法纳规，本公司码头设有1个500吨的泊位，码头前沿设有16吨吊机1台，进行黄砂、石子、砖块、石粉（砂状）的转运，码头年吞吐量共15万吨。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”的“其他”。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，本项目涉及粉尘的排放，因此应设置“大气专项评价”。 |  |  |
| 规划情况 | 《苏州内河港口总体规划》于2012 年 10 月 11 日获江苏省环保厅审查，审查意见为：苏环审［2012]196 号 《常熟市城市总体规划（2010—2030）》于2011年8月16日获江苏省人民政府审查，批复文号为苏政复［2012] 51号 《常熟市梅李镇总体规划（2010—2030）》（2017修改）于2018年3月7号获常熟市人民政府的审查，批复文号为常政复［2018] 32 号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 《苏州内河港总体规划》 - 由江苏省交通科学研究院编制，其规划环评已经于2012年10月11日获江苏省环保厅审查，审查意见为：苏环审[2012]196号。 常熟港区以服务于常熟市经济发展和临港产业开发为主，重点发展煤炭、件杂货、液体化工品运输，兼顾集装箱运输功能，划分为兴华、金泾塘、铁黄砂三个作业区和白茆小沙预留发展区，共规划建设57个码头泊位，年设计通过能力7500万吨、60万标准集装箱。 2、《常熟市城市总体规划》 (1)区域总体规划 《常熟市城市总体规划》将城市的功能性质确定为：国家历史文化名城，现代化的商贸城市和港口工业城市，山水城一体的风景旅游城市。该规划明确城市规模为：至 2030 年，人口 70 万人（主城区 58 万人，港区 12 万人），城市建设用地 83.7 平方公里（主城区 57.9 平方公里，港区 25.8平方公里）。 该规划还明确城市布局为：形成主城区和港区为一体的“双城式”空间— 2 —形态。主城区以通港路和海虞路为发展轴，主要向东北部和北部发展，形成“一个历史文化保护区、两个中心、两个工业区、四个特定功能区、五大居住片区、山水城融为一体”的布局结构，集中建设东南和西北两大工业区。港区的临江工业主要向东发展，以汽渡路、过江通道为分隔，形成东、中、西三大组团。 该规划还提出了城市主要公共设施规划：供水以长江水为主要水源，尚湖作为城区部分生活水源。排水采用雨污分流制，主城区布置城北、城西、城西污水处理厂，港区建设滨江污水处理厂，形成城北、城西、城西、港区四大污水管网系统。燃气采用“西气东输”天然气气源，形成以天然气为主、液化气为辅的气源结构。 (2)土地利用 常熟城市面积 165.2 平方千米，城市建成区 97.3 平方千米，城市建设用地面积 78.2 平方千米，《常熟市城市总体规划》中提出至 2030 年城市建设用地 83.7 平方公里。 - 3、《常熟市梅李镇总体规划》 - 将梅李镇定位常熟市港城间的工业强镇和文化名镇。镇区形成“一镇二片”。中心镇区主要向东发展，适度向西，控制向北发展。梅李镇区域功能划分情况见表2-1。 表1-2 梅李镇区域功能划分情况表 序号; 功能划分; 区 域 名 称; 范 围. 1; 重点保护区; 居住文化区; 梅李中心街道居住区、聚沙公园、赵市中心镇区、珍门中心镇区. 生态园林区; 中心镇区北侧大型生态片林. 长江沿岸水源保护区; 中心镇区北侧大型生态片林. 2; 一般保护区; 农副产品生产加工区; 镇区周围的农田、耕地. 农村生活居住区; 镇区外规模较大的村庄及新建的中心村. 3; 污染控制区; 梅李工业园一区; 位于梅李镇区北侧，规划总面积8.06平方公里。主要发展：电子、精密机械、生物化工、高档纺织、新材料等行业、机械制造。. 梅李工业园二区; 位于梅李镇区南侧，规划总面积7.1平方公里。主要发展：电子、轻工、机械、纺织、服装等行业。. 4; 缓冲区; 缓冲区; 防护绿地，主要包括交通干线、主干河道两侧绿化带以及工业区周边绿化隔离带。. 3.1 土地利用 按照《常熟市梅李镇总体规划》，至规划期末，镇区建设用地规模7.2平方公里，其中中心镇区为6.6平方公里，赵市办事处0.6平方公里。中心镇区居住用地集中在老镇区和梅北路以西地区和盐铁塘以东地区，文化娱乐用地集中在人民路北、江夏路东侧，梅北路与人民路交汇处为商业中心用地，工业用地重点发展梅李工业园一区。 梅李镇土地利用现状情况见表2-2。 表1-3 梅李镇土地利用现状情况表 用 地 类 型; 面积（平方公里）. 农业用地; 耕 地; 46.3. 园 地; 0.9. 林 地; 0.2. 其 他; 3.6. 合 计; 51.0. 建设用地; 居住用地; 9.4. 交通用地; 0.9. 水利用地; 0.3. 工业用地; 8.00. 绿化用地; 0.5. 合 计; 19.1. 总 计; 70.1. 3.2 环保规划 表1-4 梅李镇环境保护规划环境质量指标 序号; 指标内容; 近 期; 远 期. 1; 水环境质量; 达到功能区标准; 达到功能区标准. 2; 大气环境质量; 达到功能区标准; 达到功能区标准. 3; 声环境质量; 达到功能区标准; 达到功能区标准. 表1-5 梅李镇环境保护规划污染控制指标 序号; 污 染 控 制 指 标; 近 期; 远 期. 1; 工业污染源排放达标率; 100; 100. 2; 城镇生活污水集中处理率; 70; 90. 3; 城镇生活垃圾无害化处理率; 90; 100. 4; 工业固体废弃物处置利用率; 95; 100. 3.3 相关环境基础设施 3.3.1 污水处理设施 工业区污水管网基本成型，规划新建道路敷设相应污水支管。支管管径 d300、d400。配套区污水接入梅北路现状污水管。污水管道布置应结合现状管网布置和地形条件，一般应设在道路的西侧或北侧。保留规划区现有两座污水泵站， 1#泵站规模 0.77 万 m3/d，6#泵站规模 0.1 万 m3/d，用地 550m2。 3.3.2 固废处理设施 3.3.2.1生活垃圾处理设施 该区域生活垃圾由镇环卫所集中收集清运至梅李垃圾填埋场。 3.3.2.2危险固废处理设施 该区域危险固废均可委托有资质单位处置。 |
| 规划及规划环境影响评 价符合性分析 | 根据《苏州市政府办公室关于印发苏州市内河港口码头环保问题整改方案的通知》(苏府办[2020]303 号)“对在 2013 年《苏州内河港口总体规划》批准实施前已建成的码头，原则上视同符合《苏州内河港口总体规划》”的确定原则，本项目码头建成于 2011年，符合《苏州内河港口总体规划》。 本项目选址于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，土地用途为建设用地，符合《常熟市城市总体规划》和《常熟市梅李镇总体规划》中对于用地规划、总体规划和环境规划的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、太湖条例相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订本）》及《太湖流域管理条例》中的相关规定，在太湖流域一、二、三级保护区内不得新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；销售、使用含磷洗涤用品；向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣及其他废弃物。 本项目所选厂址位于常熟市梅李镇，项目地块位于太湖流域三级保护区内。本项目冲洗废水和初期雨水经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘、设备冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸抑尘用水主要被砂石吸收，无废水产生与排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。陆域生活污水依托厂区附近的公用设施，船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订本）及《太湖流域管理条例》要求。 2、与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发【2017】30号）相符性 根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》：2018年起，船舶排放控制区内所有港口船舶靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油。2019年起，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力。船舶进入排放控制区应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油，本项目码头靠泊的运输船使用轻质柴油，硫含量小于10mg/kg，并且靠泊时使用岸电系统，符合要求。2017年底前，沿江沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶污水、垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制。本项目接收的船舶含油废水定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理厂处理达标后排入盐铁塘。生活垃圾在靠岸码头上岸处置。因此，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发【2017】30号）的要求。 3、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发【2018】122号）相符 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：推进堆场、码头扬尘污染控制。严格实施《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》，加强堆场、码头扬尘污染控制，港口装卸扬尘控制，以及港口转运和道路扬尘控制，逐步建立健全港口粉尘防治与经营许可准入挂钩制度。本项目设置防尘网；装卸采用水喷淋抑尘。符合《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》（苏交港【2017】11号）的要求。 - 4、与《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》相符性 深入开展全市内河码头环保问题整改工作，全面解决我市内河码头环保准入历史遗留问题，全面完成集中整改工作。到2020 年12月底前，我市所有码头环保设施建设到位，2021年3月底前所有码头环保手续办理到位。新投运港口项目严格落实项目建设、 环保和安全“三同时”要求。本项目不属于该方案中需要关停腾退的四类码头，需及时补办环评手续并完成验收，因此本项目符合《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的要求。 5、与《江苏省大气污染防治条例》相符性 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条：钢铁、火电、建材等企业和港口码头、建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。本项目能够满足以上要求。 6、“三线一单”符合性分析 （1）“生态保护红线”符合性分析 对照《苏政发〔2020〕1号-省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》，项目所在地为常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，距离最近的为项目地北侧的常熟市长江浒浦饮用水水源保护区，距离为4.8 km，不在《苏政发〔2020〕1号-省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》所列的生态空间管控区域的管控范围内。 （2）“资源利用上线”符合性分析 水资源：本项目会使用少量自来水作为喷淋和冲洗用水，废水流入沉淀池沉淀回用，能有效节约水资源。 能源：项目生产设备采用先进的低能耗设备，自动计量稳定性高，消除了资源浪费的现象。 综上所述，本项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用上线要求。 （3）“环境质量底线”符合性分析 根据《2019年度常熟市环境质量报告书》，2019年常熟市环境空气质量指数（AQI）为优良的天数共289天，优良率为79.2%，与上年相比下降了6.9个9百分点。常熟市降水污染主要来自硫氧化物，环境空气污染特征以烟煤型与机动车尾气污染的复合型为主。2019 年全市Ⅰ类～Ⅲ类优良水质断面比例为62.0%，劣Ⅴ类水质断面比例为0%，地表水水质总体仍属于轻度污染级别，与上年相比水质有所好转，达到或优于Ⅲ类断面比例上升6个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降了8个百分点，主要污染指标为生化需氧量、氨氮、总磷。2019 年常熟市市区声环境质量总体保持稳定。常熟市区各类功能区噪声年均值全部达到了《城市区域环境噪声标准》的有关要求，但年达标率为96.9%，与上年相比，达标率下降3.1个百分点。项目东侧厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三侧厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据本报告各章节分析表明：本工程产生的废气经过处理后排放，对周围空气质量影响不大；项目接收的船舶舱底含油废水定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。冲洗废水和初期雨水经沉淀池收集处理后回用。船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理达标后排入盐铁塘，不会对纳污河流造成直接不利影响；项目对高噪声设备采取一定的措施，使项目东侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值要求，其余三侧厂界噪声能达到标准中的2类标准。项目产生的固废均可进行合理处置，无固废排放。 （4）负面清单 对照《常熟市建设项目环保审批负面清单》，本项目属于货运港口，位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，本项目码头土地性质为建设用地，无工业废水排放，不使用燃用煤炭等高污染燃料的燃烧设备。 因此，本项目满足常熟市建设项目环保审批负面清单的要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 7、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求：强化扬尘管控。各城市平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设，本项目设置防尘网；堆料采用防尘布覆盖，符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求 8、与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）符合性分析 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字〔2020〕313号）文件中“全市共划定环境管控单元454个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管理”。本项目位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，为苏州市一般管控单元-梅李镇。对照苏州市一般管控单元生态环境分区管控要求，具体分析如下表： 表1-6 与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析表 管控 类别; 一般管控单元管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; (1)各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相关要求。 (2)严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。 (3)阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求。; 本项目为新建散杂货码头项目，位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，不属于阳澄湖保护区范围内，本项目码头土地性质为建设用地。 项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池处理后回用不外排。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水一并近期清运、远期接管至梅李污水处理厂。满足《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 综上所述，本项目符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; (1)落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 (2)进一步开展管网排查，提升生活污水收集率，强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 (3)加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目能够落实污染物总量控制制度，在落实环评中所提出的相关污染防治措施后，本项目能够大大减少污染物排放量。 本项目陆域生活用水依托厂区周边公共设施，陆域生活污水依托厂区附近的公用设施，船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。 。厂区内通过禁鸣、合理布局等措施，厂界噪声能够达标排放。项目装卸粉尘通过防风抑尘网、水喷淋减少粉尘排放量；道路通过清扫、洒水喷淋降低起尘。本项目为补办环评手续，不存在施工期；也不涉及餐饮油烟和土壤地下水污染。 本项目为码头项目，不涉及农业面源污染。 综上所述，本项目满足污染物排放管控要求。. 环境风险防控; (1)加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 (2)合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 企业在政府的正确引导下，不断加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 企业在落实本环评所提出的污染治理方案后，对周边敏感目标基本无影响。 综上所述，本项目满足环境风险防控的相关要求。. 资源开发效率要求; (1)优化能源结构，加强能源清洁利用。 (2)万元GDP能耗、万元CDP用水量等指标达到市定目标。 (3)提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 (4)严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。 (5)岸线应以保护优先为出发点，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全供水安全以及保护生态环境根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要(1999-2020年)》的通知(苏政发[1999]98号)，应坚持统筹规划与合理开发相结合，实现长江岸线资源持续利用和优化配置。在城市地区，要将岸线开发利用纳入城市总体规划，兼顾生产、生活需要，保留一定数量的岸线。; 本项目为新建散杂货码头项目，位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，占地面积150平方米，岸线5米，布局合理，不新增岸线。本项目使用电能、轻质柴油，均为清洁能源，不涉及高污染燃料。综上所述，本项目符合资源开发效率要求。. 综上所述：本项目码头能够满足《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的各项要求。 |

- 建设内容

| - 地理 - 位置 | 常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号。本项目西侧为民宅，北侧为厂区，东侧为常浒河，南侧为农田。具体地理位置见附图。 |
| --- | --- |
| - 项目组成及规模 | 常熟市嘉隆新型建材有限公司（原梅李镇宏发建材经营部）租赁下梅李聚沙村集体土地150 m2，本项目码头土地性质为建设用地，目前码头进行黄砂、石子、砖块、石粉(砂状)的转运，码头设有1个500吨的泊位，码头前沿设有16吨吊机1台，码头年吞吐量共15万吨。由于历史原因，该项目并未办理环境影响评价手续，根据业主提供资料，目前码头至今在运营期间未曾发生污染纠纷问题。 1、项目名称、地点及建设性质 项目名称：新建散杂货码头项目。 建设地点：常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号。本项目西侧为民宅，北侧为厂区，东侧为盐铁塘，南侧为农田 建设性质：新建项目。 2、投资总额及建设规模 投资总额：总投资100 万元，其中环保投资 10 万元人民币，占项目总投资的 10%。 建设规模：项目建设500 吨级泊位 1 个，长度 5 m，预计设计吞吐量 15 万吨。码头泊位均已建设完成，无施工期。运输种类及运入量见表 2-1，主要生产设备清单列于表 2-2。 表2-1 运输种类及吞吐量 序号; 货种; 吞吐量（t/a）; 运输方式; 形态; 储存方式. 1; 石子; 60000; 船运; 固态; /. 2; 黄砂; 30000; 船运; 固态; /. 3; 砖块; 50000; 船运; 固态; /. 4; 石粉（砂状）; 10000; 船运; 固态; /. 表 2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 固定式起重机; 16 T; 1; /. 3、主体工程、配套辅助公用工程 (1)排水 码头实行“雨污分流”，雨水经雨水管道收集后排入沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不排放；船舶含油污水定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司外运处理；接收的船舶。 陆域生活污水依托厂区附近的公用设施，船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。 (2)供电 码头项目用电量为 10 万千瓦时/年，由市政电网接入码头。 本项目主体工程、配套辅助公用工程建设见表 2-3。 表2-3 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 工程状况; 备注. 公用工程; 供水; 127.5 t/a; 生活用水依托周围公用设施。生产用水约127.5 t/a。. 排水; 冲洗废水; 8 t/a; 经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘、设备冲洗。. 初期雨水; 250 t/a. 船舶生活污水; 144 t/a. 舱底含油废水; 22.25t/a; 委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。. 供电; 10万度/年; 市政供电系统供电. 环保工程; 废水治理; 陆域无废水排放，本项目设立一个约20m3沉淀池，冲洗废水和初期雨水经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘、设备。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。. 废气治理; 防尘网、喷淋抑尘。. 噪声防治; 合理布置、安装减震座等。. 固废处理; 生活垃圾由环卫所统一处置；沉淀池污泥回收利用。. 4、职工人数及生产班次 码头劳动定员 4 人，年作业天数约 300 天，作业班制采用单班 8 小时制。 |
| - 总平面及现场布置 | 表 2-4 项目主体工程及产品方案 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 年吞吐能力; 万吨; 15. 2; 码头等级; /; 500吨级. 3; 泊位数; 个; 1. 4; 装卸机械; /; 1台16 t吊机. 5; 装卸货种; /; 黄砂、石子、砖块、石粉（砂状）. 6; 使用岸线; m; 5. 7; 到港情况; /; 年来船约500艘次. 本码头在常浒河岸边有一台16t吊机，码头内有一个储存喷淋水及初期雨水的沉淀池，具体的项目平面布置图见附图。 |
| - 施工方案 | 本项目于2011年建成并投用，根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市嘉隆新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规；因此，本项目无施工期。 |
| 其他 | 无 |

- 生态环境现状、保护目标及评价标准

|  | 1、大气环境质量现状 本项目位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号。 本项目采用《2019年度常熟市环境质量报告书》数据对项目所在区域环境空气质量进行达标判定，具体评价结果见下表： 表3-1 2019 年常熟市空气质量现状评价表（μg/m3） 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 12; 20; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 150; 18; 12. NO2; 年平均质量浓度; 40; 36; 90; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 80; 71; 88.75. PM10; 年平均质量浓度; 70; 63; 90; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 150; 139; 92.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 36; 102.86; 超标. 百分位数日平均质量浓度; 75; 90; 120. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 160; 165; 103.13; 超标. 根据表3-1，项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 为了实现大气污染物减排，促进环境空气质量持续改善，根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《苏州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相关要求，常熟市印发了《常熟市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，拿出了35条具体措施来打赢蓝天保卫战，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%；PM2.5浓度比2015年下降30%以上，空气质量优良天数比率达到74左右，城市重污染天数比2015年减少25%以上。 常熟市持续开展大气污染治理，采取主要措施如下：①推进重点行业污染治理升级改造；②开展燃煤锅炉综合整治；③深化工业污染治理；④加强扬尘综合治理；⑤加快车船结构升级等。采取上述措施后，常熟市环境空气质量状况可以持续改善。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到2020年空气质量优良天数比率达到75%为近期目标，以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。 此外，2020年3月，苏州市人民政府办公室印发苏州市《2020年苏州市大气污染防治工作计划》，在以上工作的基础上强化了六个方面的管理措施如下：①强化挥发性有机物和工业炉窑治理；②强化钢铁行业超低排放评估和电厂排放控制；③强化高污染柴油货车、非道路移动机械排放管控；④强化扬尘治理、扬尘控制水平；⑤强化大气环境质量优化提升合作；⑥强化大气环境专项治理。 届时，项目区域环境空气质量可以得到持续改善。 2、水环境质量现状 本项目污水受纳水体为盐铁塘，盐铁塘（梅李段）主要水质类别为Ⅲ类。根据《常熟市环境质量报告书》（2019年度）河道水质监测数据，项目纳污水域乡区河道盐铁塘的水质情况见下表： 表3-2 2019年盐铁塘水质评价结果 河流名称; 断面名称; 行政区; 水质类别; 断面水质 状况; 主要污染 指标; 河流水质类别. 盐铁塘道; 耿泾闸口; 梅李镇; Ⅲ; 良好; /; 良好. 沈家市; 梅李镇; Ⅲ; 良好; /. 七一桥; 董浜镇; Ⅲ; 良好; /. 窑镇; 支塘镇; Ⅳ; 轻度污染; 生化需氧量. 盐铁塘河道整体; /; Ⅲ; 良好; /. 评价结果表明，盐铁塘道监测断面以Ⅲ类水质为主，盐铁塘河道窑镇监测断面水质为Ⅳ类，梅李监测断面水质为Ⅲ类。 3、声环境现状 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》相关规定要求，当相邻区域为2类声环境功能区时，交通干线边界线35m±5m距离内的区域划分为4a类声环境功能区。项目东侧紧靠常浒河，属于内河航道，故东侧厂界执行4a类标准，其余三侧执行2类标准。 本企业委托苏州宏宇环境检测有限公司于 2019 年 5 月 24 日对项目声环境质量现状进行监测，监测时厂区内现有企业未生产。依据环境噪声现状监测点的布置原则，在厂界四周布设4个噪声测点（N1~N4），监测1天，昼间监测一次等效连续A声级，监测期间的气象状况及监测结果具体数值见表3-3，噪声监测布点情况见图 3-1。 表3-3 项目地声环境质量检测结果 测点; 检测点位置; 检测时间; 结果（单位：dB（A））; 标准限值（单位：dB（A））; 气象参数. N1; 东厂界外1m; 昼间：2019.05.24; 56.8; 70; 天气：晴； 风速2.4m/s. N2; 南厂界外1m; 55.3; 60. N3; 西厂界外1m; 55.7; 60. N4; 北厂界外1m; 55.6; 60. 备注; 噪声排放限值依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类和4a类。. - 生态环境质量状况 2019年常熟市生态环境状况指数为63.1，处于良好状态，整体植被覆盖较高，生物多样性较丰富，适合人类生活。与上年相比下降了0.2，生态环境状况无明显变化。其中生物丰度指数为24.4，与上年持平；植被覆盖指数为69.8，比上年相比下降0.9；水网密度指数为100，与上年持平；土地胁迫指数为16.1， 与上年持平；污染负荷指数为4.4.，比上年相比下降0.8（数据来源为江苏省环境监测中心）。从各分指数变化情况看，常熟市生物丰度、水网密度、土地胁迫 保持稳定，无明显变化，植被覆盖、污染负荷略有降低。2019年常熟市涉及国家级生态红线保护区域面积37.89平方公里，省级生态红线保护区域面积164.81平方公里，总占全市国土面积的15.9%。积极打造以虞山尚湖为主的生态核心圈，以昆承湖、沙家浜、南湖为主的生态涵养圈的布局，同步推进望虞河、海洋泾、常浒河三条绿色廊道建设，打造由三大生态圈和三条绿色廊道组成的“三横三纵”大生态格局。 - 土壤环境质量状况 根据《常熟市环境质量报告书》（2019 年度），常熟市村庄土壤 12 个土壤监测点位所测指标均达到《土壤环境 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）污染风险筛选值标准，土壤达标率为 100%；2019 年常熟市土壤环境重点排污单位共 160 家，达标率为 84.8％。 - 6、地下水环境质量 根据《常熟市环境质量报告书》（2019 年度），2019 年地下水水质监测项目为39项，用全年平均值进行评价。城区点质量综合类别为Ⅳ类，Ⅳ类指标为浊度、氨氮、铁、锰、碘化物；工业点质量综合类别为Ⅴ类，Ⅴ类指标为氯化物、总大肠菌群；农村点质量综合类别为Ⅴ类，Ⅴ类指标为总大肠菌群。Ⅴ类地下水水质比例为66.7％ 与 2018 年比较，城区点的质量综合类别保持Ⅳ类不变，工业点的质量综合类别保持Ⅴ类不变，城区店和工业点的水质基本与上年持平，农村点的质量综合类别由Ⅳ类上升为Ⅴ类，农村点的水质有所下降。工业点Ⅴ类指标有所减少，2018 年Ⅴ类指标为总硬度、氯化物、总大肠菌群，2019 年Ⅴ类指标为氯化物、总大肠菌群。Ⅴ类地下水水质比例由 2018 年的 33.3％上升为 66.7％。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建（补办），现有污染源即为本项目污染源，详见运营期生态环境保护措施章节。 本项目码头已建成营运，但未办理环评手续。企业已根据苏州市人民政府办公室关于印发《苏州市内河港口码头环保问题整改方案的通知》（苏府办[2020]303 号）中附件3“内河港口码头环保设施基本要求”进行整改，待项目取得环保批复及各项防治措施到位后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收。 本项目码头运营以来一直注重环境管理，未发生过生态环境破坏现象。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，项目周边概况见附图 2。本项目周围环境保护目标见表 3-5、表 3-6、表 3-7。 表3-5项目大气环境保护目标表 保护对象名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 南王巷; -98; -103; 居民; 168人; 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012）中的二级标准; SW; 109. 祝家浜; -150; 17; 居民; 166人; W; 155. 顾巷; -30; -450; 居民; 118人; S; 452. 谢湾; 444; -194; 居民; 310人; ESE; 485. 备注：坐标原点为项目厂区中心，相对厂界距离取厂界距离环境保护目标的最近距离。 表 3-6 水环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象名称; 保护内容; 相对厂界m; 相对排放口m; 与本项目的水 利联系. 距离; 坐标; 高差; 距离; 坐标. X; Y; X; X; Y. 水环境; 盐铁塘; 水质; 2500; -2000; -1700; 2; 20; 14; 14; 纳污河流. 常浒河; 水质; 0; 0; 0; 1; 2400; 2000; 1500; 码头布设河流. 相对厂界距离坐标原点为项目厂区中心，相对排放口以污水厂排口为坐标原点。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011），本项目为码头项目，对生态因子的影响方式主要为运输船只航运时对常浒河的扰动，这个影响是短暂的，待船只驶离常浒河后，影响便会消失。因此，生态评价范围为项目地周边的水文单元的边界。评价范围内的生态保护目标见表 3-7。 表 3-7 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 相对厂界距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 厂界外1m; 四周; /; —; 东侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三侧执行2类标准. 土壤环境; /; /; /; /; /. 生态环境; 常熟市长江浒浦饮用水水源保护区; 东北; 4800; 3.42km2; 《苏政发〔2020〕1 号-省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》. 备注：相对厂界距离取厂界距离环境保护目标的最近距离。. |
| 评价 标准 | 1、环境空气质量标准： 根据常熟市环境空气功能区划，本项目地属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体浓度限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值表 污染物; 取样时间; 限值; 依据. SO2; 年均值; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 一小时均值; 500μg/m3. 24小时均值; 150μg /m3. NO2; 年均值; 40μg /m3. 一小时均值; 200μg /m3. 24小时均值; 80μg /m3. NOx; 年均值; 50μg /m3. 一小时均值; 250μg /m3. 24小时均值; 100μg /m3. PM10; 年均值; 70μg /m3. 24小时均值; 150μg /m3. PM2.5; 年均值; 35μg /m3. 24小时均值; 75μg /m3. CO; 24小时均值; 4mg /m3. 1小时均值; 10mg /m3. O3-8h; 日最大8小时均值; 160μg /m3. 1小时均值; 200μg /m3. TSP; 年均值; 200μg /m3. 24小时均值; 300μg /m3. 2、地表水环境质量标准： 按《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求划分，本项目污水受纳水体为盐铁塘（梅李段）水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，具体浓度限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项 目; 浓度限值（mg/L）; 依 据. Ⅲ. 化学需氧量（COD）; ≤20; 《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类水标准。. 高锰酸盐指数; ≤6. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤4. 总磷（以P计）; ≤0.2. 总氮（以 N 计）; ≤1.0. 溶解氧（DO）; ≥5. 石油类; ≤0.05. 3、声环境质量标准： 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》相关规定要求，相邻声功能区为2类时，交通干线边界线35m±5m距离内的区域划分为4a类声环境功能区。项目东侧紧邻常浒河属于内河航道，故东侧厂界执行4a类标准，其余三侧执行2类标准，具体限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 标准级别; 昼间; 夜间; 执行标准区域. 4a类; ≤70dB(A); ≤55dB(A); 东侧厂界. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A); 南、西、北厂界. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A); 敏感点. 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 船舶废气排放执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016），见表4-5、4-6，船舶使用的柴油应符合国家标准（GB252-2015），硫含量小于10mg/ kg。 表4-5 船舶废气排放标准（第一阶段） 船机类型; 单杠排量（SV） （L/缸）; 额定净功率（P）（kW）; HC+NOx （g/kWh）; PM （g/kWh）. 第一类; SV＜0.9; P≥37; 7.5; 0.40. 0.9≤SV＜1.2; 7.2; 0.30. 1.2≤SV＜5; 7.2; 0.20. 第二类; 5≤SV＜15; 7.8; 0.27. 15≤SV＜20; P＜3300; 8.7; 0.50. P≥3300; 9.8; 0.50. 20≤SV＜25; 9.8; 0.50. 20≤SV＜30; 11.0; 0.50. 表4-6 船舶废气排放标准（第二阶段） 船机类型; 单杠排量（SV） （L/缸）; 额定净功率（P） （kW）; HC+NOx （g/kWh）; PM （g/kWh）. 第一类; SV＜0.9; P≥37; 5.8; 0.3. 0.9≤SV＜1.2; 5.8; 0.14. 1.2≤SV＜5; 5.8; 0.12. 第二类; 5≤SV＜15; P＜2000; 6.2; 0.14. 2000≤P＜3700; 7.8; 0.14. P≥3700; 7.8; 0.27. 15≤SV＜20; P＜2000; 7.0; 0.34. 2000≤P＜3300; 8.7; 0.50. P≥3300; 9.8; 0.50. 20≤SV＜25; P＜2000; 9.8; 0.27. P≥2000; 9.8; 0.50. 20≤SV＜30; P＜2000; 11.0; 0.27. P≥2000; 11.0; 0.50. 2、水污染物排放标准 本项目陆域废水主要包括冲洗废水和初期雨水。本项目陆域生活废水依托周围公用设施，不在项目区排放；冲洗用水和初期雨水收集于沉淀池，充分沉淀后回用；故无陆域废水排放。 本项目船舶废水主要包括到港船舱底层含油废水和船舶生活污水。到港船舶舱底含油污水委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理达标后排入盐铁塘。 表4-9 废水污染物排放标准 排放口 名称; 执行标准; 取值表号标准级别; 指标; 标准限值; 单位. 项目生活污水厂排口; 梅李污水处理有限公司接管要求; ——; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 氨氮; 45; mg/L. TN; 35; mg/L. TP; 8; mg/L. 项目舱底含油废水厂排口; 接收污水厂接管要求; —; 石油类; 按约定标准（见委托合同）. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A; pH; 6~9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 动植物油; 1; mg/L. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018); 表2; COD; 50; mg/L. 氨氮; 4（6）; mg/L. TN; 12（15）; mg/L. TP; 0.5; mg/L. 接收污水厂排放标准; 石油类; 根据接收污水厂排放标准确定. 注：（1）*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目东侧厂界紧邻常浒河（Ⅴ级航道），噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余三侧厂界和敏感点执行2类标准，具体标准值见表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准级别; 昼间; 夜间. 4类; ≤70dB(A); ≤55dB(A). 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). 4、固废贮存标准 固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。 |

- 生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目于2011年建成并投用，根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市嘉隆新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规；因此，本项目无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、工艺流程及产污环节 1、工艺流程 本码头项目主要用于货物的装卸，卸货工艺流程如图 4-1。 黄砂、石子、砖块、石粉（砂状） 废水、固废、 尾气、噪声 船舶运入 扬尘、噪声 装卸 图 5-1 装卸工艺流程图 1、工作流程与产污环节介绍： ①散货船进港停靠在泊位上，会产生船舶生活污水、船舶舱底含油废水、船舶生活垃圾、船舶尾气、噪声。 ②通过吊机等设备将货物从散货船上装卸运输，此过程会产生装卸扬尘、噪声。 二）主要污染工序： 运营期污染工序： 2.1废气 本项目大气污染物主要有装卸。 ①装卸作业起尘 项目在码头卸料过程中产生的粉尘，主要为落差扬尘，主要与物料粒径、装卸时风速、落料落差、物料含水率及装卸物料量等因素有关，可采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算： Q＝0.03×U1.6×H1.23×K×e-0.28ω 式中： Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/a； U—平均风速，m/s，本次评价中风速取值采用常熟市多年平均风速2.5m/s； H—物料落差，m，码头卸料高度取0.8m，卸料高度取0.6m； w—物料含水率，%，正常情况下，来料砂石的含水率较高（可达8~10%），同时本项目在砂石装卸作业时视物料的干湿程度采取必要的洒水抑尘措施，可保证砂石装卸时含水率达到8%； K—作业量，t/a，本项目黄砂、石子、砖块、石粉（砂状）的总作业量为15万t/a，其中砖块50000t/a，黄砂30000t/a，石子60000t/a，石粉10000 t/a。因砖块不易产生粉尘，经过喷淋之后装卸产生的扬尘可忽略不计。 由此可知，本项目吊机工作量均为100000t/a。 经计算，扬尘产生量计算结果：Q=3.792t/a，本项目吊机通过喷淋系统抑尘后，处理效率约为95%，再经过喷淋抑尘后，处理效率可达99%，则本项目装卸作业的无组织颗粒物排放量为0.207 t/a，排放速率为0.0906kg/h。 ②交通尾气 项目营运期产生的交通尾气主要为船舶的尾气。项目方采用码头岸电系统代替船舶辅机为停靠的船舶提供能源，避免辅机工作时的废气污染。仅在船舶靠岸和驶离码头时开动主机，船舶尾气主要污染指标为HC、NOX，由于源强很小，本环评不对船舶废气做定量分析。 综上所述，本项目厂区内各无组织废气的排放情况见表5-1。 表5-1 无组织废气排放情况 产生环节; 主要污染物; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 装卸; 颗粒物; 3.792; 0.0906; 0.207; 150; 8. 总扬尘; 3.792; 0.0906; 0.207. 本项目废气源为装卸作业产生的颗粒物，为减少项目废气对周围环境的影响，对项目废气源及废气扩散途径采取了针对的防治方案，防治方案在技术和经济上都是可行的。治理措施如下： （1）挡风防尘网； （2）喷淋系统； 采取上述方案后，本项目厂界无组织废气可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。 2.2废水 本项目废水分为陆域废水和船舶废水。 2.2.1 陆域废水 - 1) 陆域生活废水 - 本项目陆域依托周围公用设施，无陆域生活废水的排放。 - 2）冲洗废水 项目厂区内设备需要进行冲洗，根据《河港总体设计规范》（JTS 166-2020），冲洗用水标准约800L/台•次，每月冲洗2次，则冲洗用水量约为230.4t/a，排放系数按0.9计，则冲洗废水产生量为207.4 t/a。类比同类型码头项目，冲洗废水中主要污染因子为SS，浓度为1000 mg/L，则SS产生量为0.207 t/a。本项目冲洗废水经沉淀池收集处理后回用。 3）初期雨水 初期雨水量计算公式和各参数取值，按照《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)确定。计算公式如下： 式中： Q—雨水设计流量，L/s； ψ—径流系数，取0.9； F—汇水面积（公顷），取0.015公顷； q—暴雨量，L/（s•公顷），采用常熟市暴雨强度公式计算： 式中： P—设计降雨重现期，取2年； t—初期雨水时间，取15分钟。 本项目计算得初期雨水量每次约为10.5m3，年暴雨频次按20次/a计，则初期雨水收集量为250 m3/a，主要污染因子为SS，浓度约为1000mg/L，则SS产生量为0.25t/a。初期雨水进入沉淀池收集处理后回用。 4）喷淋抑尘用水 本项目定期进行喷淋抑尘，根据业主提供资料，装卸抑尘用水量约为10t/a。抑尘用水主要被砂石吸收，无废水产生与排放。 2.2.2 船舶废水 船舶废水主要包括到港船舱底层含油废水和船舶生活污水。 ①船舶舱底含油废水 类比3000-7000吨级舱底油污水产生量0.81-1.96t/d•艘，本项目300吨级船舶产生舱底含油废水量为0.081t/d•艘。根据业主提供资料，每艘货船装载砂石量约为300吨，本项目来港船数约为500艘/年，每艘船停留约0.5天，则本项目船舶含油废水产生量22.25t/a，舱底含油污水含油量以5000mg/L计算，则油类污染物产生量约0.102t/a。项目舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。（交办海<2019>15号指出含油污水按照废水实施管理，不在《国家危险废物名录》内。） ②船舶生活废水 按照交通部有关规定，每个船员用水量约150L/d。每艘货船装载砂石量约为300吨，本项目来港船数约为500艘/年，按300吨级船员4人计算，船舶生活用水量为180 t/a，生活污水排放系数取0.8，计算出船舶生活污水年产生量为144 t/a。船舶生活污水中主要污染因子为：COD：500mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：35mg/L，TN：45mg/L，TP：8mg/L，则船舶生活污水中主要污染物的产生量为：COD：0.072t/a，SS：0.0576t/a，NH3-N：0.0054t/a，TN：0.0064t/a，TP：0.0014t/a。项目船舶生活污水接收后一并由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司，尾水排入盐铁塘。 表5-2 本项目废水产生及排放去向 污水来源; 污染物名称; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理措施; 接管浓度 mg/L; 接管考核量 t/a; 排放 去向. 船舶生活污水 144 t/a; COD; 500; 0.072; 清运; 500; 0.072; 梅李污水处理厂. SS; 400; 0.0576; 400; 0.0576. NH3-N; 35; 0.0054; 35; 0.0054. TN; 45; 0.0064; 45; 0.0064. TP; 8; 0.0014; 8; 0.0014. 舱底含油废水 22.25t/a; 石油类; 5000; 0.102; 委托处置; 5000; 0.102; 常熟中法工业污水预处理有限公司. 初期雨水 250 t/a; SS; 1000; 0.25; 收集于沉淀池，沉淀后回用; /; 0; 厂内沉淀池. 冲洗废水 207.4 t/a; SS; 1000; 0.207. 设备冲洗废水 沉淀池污泥 回用水 新鲜水 沉淀池 梅李污水处理有限公司 127.5 457.4 230 207.4 250 457.4 回用水457.4 初期雨水 1.25 船舶生活污水 舱底含油废水 常熟中法工业污水预处理有限公司 36 144 22.25 船舶废水 22.25 180 盐铁塘 144 1.25 污泥带出水 喷淋抑尘 10 10 图4-2 本项目水平衡图 2.3噪声 本项目噪声主要来源于靠泊船舶产生的交通噪声，装卸时的落料噪声，设备的运行噪声。通过加强船岸协调，尽量减少靠泊船舶鸣笛次数，并且要求靠泊船舶装卸过程中停用辅机，减小船舶噪声的影响。项目尽可能选用低噪声的设备以及加强物料装卸的合理性来最大限度减少机械噪声源的影响。本项目主要噪声源情况见表5-3。 表5-3 主要噪声源及源强 序号; 噪声源; 数量; 设备声级值dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）; 预计排放源 强 dB（A）; 预计排放 情况. 1; 起重机; 1; 75; 隔声、减 振、距离衰减等降噪措施; ~20; ~55; 达标. 2; 喷淋系统; 1; 70; ~20; ~50; 达标. 3; 交通; /; 70; ~20; ~50; 达标. 3; 装卸; /; 70; ~20; ~50; 达标. 2.4固废 本项目固废分为陆域固废和船舶固废。 2.4.1陆域固废 项目沉淀池收集处理初期雨水和冲洗废水，改污泥主要成分为冲洗废水沉降后的黄沙，本项目沉淀池中SS量约为1.707 t/a，定期收集后回用。由于本项目员工生活依托周围公用设施，故本项目不产生陆域生活垃圾。 2.4.2船舶固废 根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），船舶生活垃圾产生系数为1.5kg/人•d。按300吨级船员4人，每艘货船装载砂石量约为300吨，本项目来港船数约为500艘/年，船员生活垃圾产生量约为 1.8 t/a。船舶生活垃圾在靠岸码头上岸后由环卫清运处置。 根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》中固废的判别依据，本项目固废产生情况如下： 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 生产 工序; 形态; 主要 成分; 预测生产量（吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 船舶生活垃圾; /; 固态; /; 1.8; √; /. 2; 沉淀池污泥; 沉淀池; 固态; SS; 1.707; √; /. 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目产生固废是否属于危险废物，具体判定结果见表5-5。 表4-5 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别及 代码; 估算产生量 t/a. 1; 船舶生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 《国家危险废物名录》2021; —; —; 1.8. 2; 沉淀池污泥; 一般固废; 沉淀池; 固态; SS; —; —; 1.707. 本项目运营期固废处置情况汇总详见下表。 序号; 名称; 属性; 废物类别及代码; 危险特性; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 船舶生活垃圾; 一般固废; —; —; 1.8; 环卫所收集处置; 环卫部门. 2; 沉淀池污泥; 一般固废; —; —; 1.707; 回收利用; —. 表4-6 项目固体废物利用处置方式 表4-7 项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 接管量/排放量（t/a）. 接管量; 排入外环境量. 生活污水; 水量; 144; 144; 144; 144. COD; 0.072; 0.072; 0.072; 0.013. SS; 0.0576; 0.0576; 0.0576; 0.0026. NH3-N; 0.0054; 0.0054; 0.0054; 0.0010. TN; 0.0064; 0.0064; 0.0064; 0.0016. TP; 0.0014; 0.0014; 0.0014; 0.0002. 舱底含油废水; 水量; 22.25; 0; 22.25; 根据接收污水厂排放标准确定. 石油类; 0.102; 0; 0.102. 初期雨水; 水量; 250; 250; 0. SS; 0.25; 0.25; 0. 冲洗废水; 水量; 207.4; 207.4; 0. SS; 0.207; 0.207; 0. 船舶生活垃圾; 1.8; 1.8; 0. 沉淀池污泥; 1.707; 1.707; 0. 废气 （无组织）; 颗粒物; 3.792; 3.575; 0.217. - 生态环境影响分析 项目运营期，存在因船舶碰撞、船撞码头等导致溢油事故的风险，一旦发生溢油事故，将对西侧白茆塘的水生生态环境造成严重影响。船舶溢油事故发生率很小，如企业能严格落实风险防范措施和事故应急预案，溢油风险事故对生态环境的影响不大。 本项目建设地位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，所在区域目前的生态系统较为简单，没有天然植被、野生珍稀动植物；本项目码头沿常浒河顺岸直立式布置，不占用常浒河的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 综上所述，本项目的实施对生态环境产生的影响较小。 四、环境风险评价分析 项目为码头堆场项目，经营货种为黄砂、石子、石粉（砂状）、砖块。营运期发生的可能性风险事故是溢油事故，由于船舶本身出现设施损废或者发生船舶碰撞，有可能使油类溢出造成污染，对水生生态和渔业资源产生影响。为避免事故的发生或减少事故后的污染影响，建议建设单位制定事故防范措施，并配备相当数量的应急设备和器材，可采取的防范措施如下： ①加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的溢油事故。 ②要想第一时间发现溢油险情，必须做的一件事就是平时的常规例行监测和检查。应制定一整套严格的安全生产操作规章制度，做好日常检测，包括货轮进出港区的引航员制度、值班制度、业务技术培训与考核制度等，明确各岗位职责，加强安全生产管理。 ③码头泊位应装备符合工程要求的系船设施和防撞靠泊设施。 ④应按照设计船型参数要求，对船舶进港航道、港池及掉头区实施必要的清淤工作，并注意航标设置及日常维护工作。 ⑤到港船舶应严格遵守《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》和《江苏省海洋环境保护条例》的有关规定，设置油污储存舱（或容器）及分离装置，或由海事局认可的接收单位接收处置，严禁在港区内排放。 ⑥企业应建立溢油应急体系和制定溢油应急预案。在常熟海事局组织领导下，组成联合抗溢油联网应急系统。应急计划中须对应急人员、设施及器材的配备作因地制宜的规定。 ⑦码头须配备一定的应急设备，如围油设备（充气式围油栏、锚绳等附属设备）、收油设备（吸油毡、吸油机）、消防设备（消油剂及喷洒装置）并建立消防废水收集池等。同时，建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险在可接受程度内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号，本项目码头土地性质为建设用地。符合当地用地规划要求、总体规划和环境规划要求。通过对本项目的影响预测分析，本项目对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 根据《苏州市政府办公室关于印发苏州市内河港口码头环保问题整改方案的通知》(苏府办[2020]303 号)“对在 2013 年《苏州内河港口总体规划》批准实施前已建成的码头，原则上视同符合《苏州内河港口总体规划》”的确定原则，本项目码头建成于 2011年，符合《苏州内河港口总体规划》。 《苏州内河港总体规划》由江苏省交通科学研究院编制，其规划环评已经于 2012 年10 月 11 日获江苏省环保厅审查，审查意见为：苏环审［2012]196 号。其中，常熟港区以服务于常熟市经济发展和临港产业开发为主，重点发展煤炭、件杂货、液体化工品运输，兼顾集装箱运输功能，划分为兴华、金泾塘、铁黄砂三个作业区和白茆小沙预留发展区，共规划建设 57 个码头泊位，年设计通过能力 7500 万吨、60 万标准集装箱。常熟市嘉隆新型建材有限公司（原梅李镇宏发建材经营部）租赁下梅李聚沙村集体土地150 m2，本项目码头土地性质为建设用地，目前码头进行黄砂、石子、砖块、石粉（砂状）的转运，码头设有1个500吨的泊位，码头前沿设有16吨吊机1台，码头年吞吐量共15万吨。 陆域生活污水依托厂区附近的公用设施，船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理，尾水排入盐铁塘。本项目码头地面硬化；码头边界设置抑尘网形成围挡；装卸过程中进行酒水抑尘，减少粉尘排放；选用低噪声设备，设置绿化带，进出华辆、船舶进行限速禁鸣，故本工程的建设、功能定位均符合《苏州内河港总体规划》的要求。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目于2011年建成并投用，根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市嘉隆新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规；因此，本项目无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、陆生及水生生态保护措施 本项目为码头项目，码头营运期间对生态环境的影响主要为对水域环境的影响，对陆域生态环境影响很小，对水域生态环境造成影响的主要因素有：码头船舶运输、掉头、停靠、码头作业及项目产生的含油污水、生活污水等对水生生态的影响。建设单位拟采取以下保护措施： ①加强教育，增强员工环保意识，注意项目所在水体生态环境的保护，不向水体中排放垃圾。 ②禁止靠港船舶直接向水体排放污水和垃圾。本项目不购置船只，码头设有化粪池，可接收处理船舶生活污水；设置含油污水接收设施，可接收船舶含油污水，收集后委托具有相应资质的单位处置，因此不会对附近水体造成污染，保护了水生生物的生存环境。 ③本工程应对陆域部分加强空地进行绿化，包括种植树木、花卉、草坪等，绿化树种宜选择能吸收较强的植物，如广玉兰、女贞、香樟、黄杨、冬青、杉木、松等，可降低营运期废气对环境的影响。 ④本项目码头泊位沿河布置，不占用水域通道，对附近水域河势演变及泥沙运动影响较小，不会对鱼类生存及洄游产生不利影响。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类，数量明显减少。 上述措施，均为常见的保护措施，且投资小，长期有效，因此采取的措施切实可行。 项目本身的污染并不严重，引起的生态影响较小，在采取污染治理的基础上进行上述生态保护措施能符合生态保护的要求。 2、大气环境保护措施 （1）废气产生情况 装卸粉尘：吊机通过防风网+喷淋系统处理扬尘，处理效率约为95%，处理后的扬尘在厂区内无组织排放。 船舶尾气：选用功率大、转速快的船舶发动机，选用含硫量低、较清洁的能源，船舶尾气排放管安装尾气净化装置后，直接无组织排放。 （2）废气治理设施可行性分析 防风网：利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。 喷淋系统：根据液体雾化和空气射流理论，先使用高压泵对液体加压，然后通过微细雾化喷嘴将水雾化，再利用高压射流风机的大风量和高风压将雾化后的水雾送到较远距离，使得水雾到达较远距离的同时能够覆盖更大面积。在此过程中粉尘颗粒与水雾颗粒产生充分接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其他粉尘颗粒而逐渐凝结成颗粒团，然后粉尘颗粒团由于自身的重力作用而沉降，从而达到拟尘、降尘的作用。 项目方按照《港口工程环境保护设计规范》要求及报告表提出的绿化方案开展厂区绿化，生产作业区以及厂界设置一定宽度的绿化带，选用对环境空气具有净化作用的树种。 综上所述，本项目产生的废气经有效处理后，大大减少了对周围大气环境的影响，该方法在技术上是可行的。 （3）监测要求 监测因子：TSP； 监测点位：厂界（上风向1个点，下风向3个点）； 监测频次：每年监测一次； 监测方法：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法。 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值 3、地表水保护措施 本项目营运期产生的废水主要为船舶生活污水、冲洗废水、初期雨水。 项目实行雨污分流制，本项目冲洗废水和初期雨水经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘、设备冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、抑尘用水主要被砂石吸收，无废水产生与排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后由环卫近期清运、远期接管至梅李污水处理有限公司处理达标后排入盐铁塘。 表5-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方 污染物排放 标准浓度限 值/(mg/L). 1; DW001; 120.89133; 31.721132; 0.0144; 城市污水处理厂; 间断排 放，排放 期间流 量稳定; /; 梅李污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TN; 6. TP; 0.5. 2; /; /; /; 0.00405; 舱底含油废水接收污水厂; 石油类; 根据接收污水厂排放标准确定. 表5-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 梅李污水处理有限公司接管要求; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 35. 4; TN; 45. 5; TP; 8. 6; /; 石油类; 按约定标准. （2）生活污水近期清运、远期接管的可行性 因本项目所在地常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号无直接接管的市政管网，因此将船舶生活污水由环卫所清运车辆清运至梅李污水处理厂，在之后市政管网布设至本项目区域时，及时接管至污水处理厂。因此，本项目生活污水的近期清运、远期接管是可行的。 - 监测要求 - 废水：对厂区生活污水进行监测，每年监测一次，监测项目为pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP。排放标准为梅李污水处理厂接管标准。 4、声环境保护措施 （2）噪声控制措施 项目主要噪声主要来源于靠泊船舶和吊机的交通噪声、装卸的落料噪声、设备的运行噪声，声源强度值为70~75dB（A）。 本项目采用的噪声治理措施： ①对于靠泊船舶，加强船岸协调，禁止使用高音喇叭，尽量减少鸣笛次数，停泊后停辅机并使用岸电。 ②卸料、装料作业时，合理控制落料高度，降低物料落地产生的噪声。 ③选用低噪声设备，合理布局。 ④夜间禁止船舶停靠，且不得进行装卸作业。 具体隔声、减振降噪效果见表5-4。 表5-4 噪声排放源强 序号; 噪声源; 数量; 设备声级值dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）; 预计排放源 强 dB（A）; 预计排放 情况. 1; 吊机; 1; 75; 隔声、减 振、距离衰减等降噪措施; ~20; ~55; 达标. 2; 喷淋系统; 1; 70; ~20; ~50; 达标. 3; 交通; /; 70; ~20; ~50; 达标. 4; 装卸; /; 70; ~20; ~50; 达标. 声环境影响预测： 本次环评声环境影响预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 倍频带声压级合成A声级计算公式： ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ③点声源几何发散衰减 项目声源处于半自由声场，距离声源r处的A声级为： ④预测点的噪声叠加如下式： 以上式中符号意义见（HJ2.4-2009）的相关内容及其附件。 表5-5 建设项目厂界噪声影响值预测情况 dB(A) 序号; 设备名称; 设备数量; 等效源强; 距离衰减后厂界影响值; 设计降噪量; 采取降噪措施并经距离衰减后影响值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 敏感点. 1; 起重机; 1; 75; 69.0; 49.0; 38.1; 61.0; 20; 49.0; 29.0; 18.1; 41.0; 13.4. 2; 喷淋系统; 1; 70; 44.0; 56.0; 46.5; 44.0; 20; 24.0; 36.0; 26.5; 24.0; 10.0. 3; 交通; /; 70; 38.0; 44.0; 46.5; 38.0; 20; 18.0; 24.0; 26.5; 18.0; 10.0. 4; 装卸; /; 70; 64.0; 48.4; 48.4; 42.4; 20; 44.0; 28.4; 28.4; 22.4; 20.5. 贡献值; 52.4; 48.6; 49.0; 49.7; 27.2. 现状值*; 昼间; 56.8; 55.3; 55.7; 55.6; 35.9. 预测值; 昼间; 59.6; 57.9; 57.6; 56.2; 42.1. 标准; 昼间; 70; 70; 60; 60; 60. 由上表可知，本项目设备噪声经距离衰减和合理布局后，码头西厂界达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准；其余三侧达到2类标准，企业夜间不生产，不会产生扰民噪声。 - 监测要求 噪声：对厂界噪声和敏感点进行监测，监测点位为厂界外1米，项目每季度监测一次，昼间进行测量。 5、固体治理措施 本项目营运期产生固体废弃物主要为沉淀池污泥和生活垃圾。沉淀池污泥属于一般固废，由项目方进行回收利用；生活垃圾由环卫部门清运后进行卫生填埋。在采取相应的措施后，本项目产生的固体废弃物均得到有效处理，预计不会产生二次污染。 6、风险防控措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率。使用和运输风险防范措施： ①加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，提高实际操作应变能力。 ②必须做好平时的常规例行监测和检查。应制定一整套严格的安全生产操作规章制度，做好日常检测，包括货轮进出港区的引航员制度、值班了望制度、业务技术培训与考核制 度等，明确各岗位职责，加强安全生产管理。 ③码头泊位应装备符合工程要求的系船设施和防撞靠泊设施。 ④应按照设计船型参数要求，对船舶进港航道、港池及调头区实施必要的清淤工作，并注意航标设置及日常维护工作。 ⑤到港船舶应严格遵守《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》和《江苏省海洋环境保护条例》的有关规定，设置油污储存舱（或容器）及分离装置，或由海事局认可的接收单位接收处置，严禁在港区内排放。 ⑥码头须配备一定的应急设备。 7、管理计划 要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： ①定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 ④制定各类环保规章制度 制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目名称; 新建散杂货码头项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 装卸; 颗粒物; 防风网、喷淋抑尘; 达标排放; 5; 与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用. 废水; 船舶生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、 TP; 近期清运远期接管至; 达标排放; 1. 船舶舱底含油污水; 石油类; 委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理; 1. 初期雨水; SS; 沉淀池沉淀; 充分沉淀后回用; 1. 冲洗废水. 固废; 运营过程; 船舶生活 垃圾; 由环卫所清运管统一处理; 不产生二次污染，“零”排放; 1. 沉淀池污泥; 回收利用. 噪声; 生产设备; 噪声; 合理布局，合理安排工作时间; 厂界达标; /. 卫生防护距离; 需以码头边界设置50米卫生防护距离; 满足卫生防护距离要求; /. 事故应急措施; 保证安全通道、节能电器、节水设施和消防措施设备完好运行，应急设备准备齐全; 防范风险应对突发事故，把风险危害降到最小; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 落实环境管理人员；委托第三方监测站监测; 保证污染治理措施正常实施; 1. 总量平衡具体方案; 水污染物在污水处理厂总量内平衡，废气在所 在区域内平衡; 符合区域总量控制目标; /. 合计; 10. |

- 生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 无 | 无 | 加强空地进行绿化 | 核实绿化建设情况 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 加强管理及废水治理，预防污水直接进入附近水体，从而保护鱼类良好的生存环境；生活污由环卫近期清运、远期接管至常熟市梅李污水处理厂处理，不在港区排放。 | 沉淀池废水全部回用不外排；生活污水近期清运、远期接管至梅李污水处理厂，不直接外排。 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 生活污水由环卫近期清运、远期接管至常熟市梅李污水处理厂处理。 | 生活污水达到接管标准要求。 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 无 | 无 | 通过加强船岸协调，尽量减少靠舶船舶鸣笛次数，所以船舶噪声的影响较小；加强管理、基础减震、距离衰减等措施。 | 码头东侧边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348 －2008）4 类标准限值；其余三侧边界执行《工业企业厂界环境噪声 排 放 标 准 》（ GB12348 －2008）2类标准限值。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 无 | 无 | 采取洒水抑尘；地面硬化、及时清扫、轻提轻放，减少扬尘产生；码头边界设置防尘网。以码头边界设置50米卫生防护距离 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中的排放标准。 |
| 固体废物 | 无 | 无 | 沉淀池污泥由项目方回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 零排放 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 加强管理，提高员工操作能力；配备一定应急物资等 | 根据需要编制突发环境事件应急预案 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 按照监测计划，定期开展例行监测 | 定期监测 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 结论

综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。因此，本项目的建设是可行的。 本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 因此，在建设单位履行其承诺，认真落实全部环保措施，确保环保设施正常运行的前提下，从环保角度考虑，本项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表附图、附件： 附图 - 项目地理位置图 - 项目周围环境概况图 - 厂区平面布置示意图 - 常熟市生态红线图 - 建设项目所在地水系图 附件 1、备案证 2、租赁合同与土地证明 3、生活垃圾及生活污水清运协议 4、噪声监测报告 5、环评合同 6、建设单位确认书 7、建设项目环评审批基础信息表 8、营业执照和法人身份证 9、船舶含油污水转运、处置协议 10、港口经营许可证 11、港口问题现场核查表 另附：常熟市嘉隆新型建材有限公司大气污染防治专项报告

常熟市嘉隆新型建材有限公司有限公司

大气污染防治

专 项 报 告

2021年4月

目 录

1.总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 评价标准	1

1.2.1 大气环境质量标准	1

1.2.2 大气污染物排放标准	2

1.6 环境保护目标	2

2.大气污染防治措施评述	4

2.1 废气产生情况	4

2.1.1施工期废气产生情况	4

2.1.2运营期废气产生情况	4

2.2 废气处理措施评述	6

2.2.1施工期废气处理措施评述	6

2.2.2运营期废气处理措施评述	6

2.3 废气排放情况分析	7

3.小结与建议	12

3.1 小结	12

3.2 要求与建议	13

1.总论

1.1 任务由来

常熟市嘉隆新型建材有限公司（原梅李镇宏发建材经营部）租赁下梅李聚沙村集体土地150 m2，本项目码头土地性质为建设用地，目前码头进行黄砂、石子、砖块、石粉的转运，码头设有1个500吨的泊位，码头前沿设有16吨吊机1台，码头年吞吐量共15万吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）等有关环保法律、法规的规定，在工程项目可行性研究阶段应对项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托我公司对该项目进行环境影响评价，编制环境影响报告表、大气污染防治专项报告。接受委托后，我公司对项目所在地进行了实地踏勘、调研，在收集和核实有关材料的基础上，编制了本环境影响报告表，附大气污染防治专项报告。

1.2 评价标准

1.2.1 大气环境质量标准

项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1二级标准。具体标准限值见表1-1。

表1-1    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年均值 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年均值 | 40 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

1.2.2 大气污染物排放标准

项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值，具体见表1-2。

表1-2大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |

1.6 环境保护目标

本项目西侧为民宅，北侧为厂区，东侧为盐铁塘，南侧为农田。本项目周边环境敏感目标及距离：西侧的南王巷（109m）和西南侧的祝家浜（157m）

表1-3  大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 南王巷 | SW | 109 | 30户 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区 |
|  | 祝家浜 | W | 155 | 40户 |  |
|  | 顾巷 | S | 452 | 70户 |  |
|  | 谢湾 | SE | 485 | 80户 |  |

2.大气污染防治措施评述

2.1 废气产生情况

2.1.1施工期废气产生情况

本项目于2011年建成并投用，根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市嘉隆新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规；因此，本项目无施工期。

2.1.2运营期废气产生情况

本项目大气污染物主要有装卸粉尘。

①装卸作业起尘

项目在码头卸料过程中产生的粉尘，主要为落差扬尘，主要与物料粒径、装卸时风速、落料落差、物料含水率及装卸物料量等因素有关，可采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算：

Q＝0.03×U1.6×H1.23×K×e-0.28ω

式中：

Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/a；

U—平均风速，m/s，本次评价中风速取值采用常熟市多年平均风速2.5m/s；

H—物料落差，m，码头卸料高度取0.8m，卸料高度取0.6m；

w—物料含水率，%，正常情况下，来料砂石的含水率较高（可达8~10%），同时本项目在砂石装卸作业时视物料的干湿程度采取必要的洒水抑尘措施，可保证砂石装卸时含水率达到8%；

K—作业量，t/a，本项目黄砂、石子、砖块、石粉（砂状）的总作业量为15万t/a，其中砖块50000t/a，黄砂30000t/a，石子60000t/a，石粉10000 t/a。因砖块不易产生粉尘，经过喷淋之后装卸产生的扬尘可忽略不计。

由此可知，本项目吊机工作量均为100000t/a。

经计算，扬尘产生量计算结果：Q=3.792t/a，本项目吊机通过喷淋系统抑尘后，处理效率约为95%，再经过喷淋抑尘后，处理效率可达99%，则本项目装卸作业的无组织颗粒物排放量为0.207 t/a，排放速率为0.0906kg/h。

②交通尾气

项目营运期产生的交通尾气主要为船舶的尾气。项目方采用码头岸电系统代替船舶辅机为停靠的船舶提供能源，避免辅机工作时的废气污染。仅在船舶靠岸和驶离码头时开动主机，船舶尾气主要污染指标为HC、NOX，由于源强很小，本环评不对船舶废气做定量分析。

综上所述，本项目厂区内各无组织废气的排放情况见表5-1。

表2-1 无组织废气排放情况

| 产生环节 | 主要污染物 | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸 | 颗粒物 | 3.792 | 0.0906 | 0.207 | 150 | 10 |
| 总扬尘 |  | 3.792 | 0.0906 | 0.207 |  |  |

2.2 废气处理措施评述

### 2.2.1施工期废气处理措施评述

本项目于2011年建成并投用，根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市嘉隆新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规；因此，本项目无施工期。

### 2.2.2运营期废气处理措施评述

装卸：通过挡风防尘网+喷淋处理扬尘，处理效率约为90%，处理后的扬尘在厂区内无组织排放。

道路扬尘：项目方定期进行清扫、洒水喷淋降尘后，直接在厂区内无组织排放。

船舶、铲车、汽车尾气：选用功率大、转速快的船舶发动机，选用含硫量低、较清洁的能源，船舶、汽车尾气排放管安装尾气净化装置后，直接无组织排放。

挡风防尘网：利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

喷淋系统：根据液体雾化和空气射流理论，先使用高压泵对液体加压，然后通过微细雾化喷嘴将水雾化，再利用高压射流风机的大风量和高风压将雾化后的水雾送到较远距离，使得水雾到达较远距离的同时能够覆盖更大面积。在此过程中粉尘颗粒与水雾颗粒产生充分接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其他粉尘颗粒而逐渐凝结成颗粒团，然后粉尘颗粒团由于自身的重力作用而沉降，从而达到拟尘、降尘的作用。

项目方按照《港口工程环境保护设计规范》要求及报告表提出的绿化方案开展厂区绿化，生产作业区以及厂界设置一定宽度的绿化带，选用对环境空气具有净化作用的树种。

综上所述，本项目产生的废气经有效处理后，大大减少了对周围大气环境的影响，该方法在技术上是可行的。

2.3 废气排放情况分析

（1）废气产生情况

装卸粉尘：吊机通过挡风防尘网+喷淋系统处理扬尘，处理效率约为95%，处理后的扬尘在厂区内无组织排放。

船舶尾气：选用功率大、转速快的船舶发动机，选用含硫量低、较清洁的能源，船舶尾气排放管安装尾气净化装置后，直接无组织排放。

（3）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

① Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

② 评价等级判别表

评价等级按下表2-2的分级判据进行划分。

表2-2 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表2-3。

表2-3 污染物评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 1小时 | 900 | 小时平均浓度按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中日均浓度值的 3 倍计算 |

④污染源参数

主要污染源排放参数见表2-4。

表2-4 正常工况废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 码头 | 120.89133 | 31.721132 | -1.00 | 20.12 | 10.23 | 10.00 | 0.207 |

非正常排放一般发生在码头运行阶段，污染治理设施停运或不能正常运行、达不到设计处理效果等。考虑最不利情况，在生产过程中环保措施出现故障，本项目环保措施主要为防风网、喷淋抑尘。考虑最不利情况，以废气环保设施处理效率为0计算非正常工况下污染物产生及排放源强，事故排放时间为30min。

表2-5  非正常工况下废气产生源强（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 码头堆场 | 120.923650 | 31.595798 | 5.00 | 20.12 | 10.23 | 10.00 | 1.670 |

⑤项目参数

表2-6 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.6 |
| 最低环境温度 |  | -11.7 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

⑥评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表2-7。

表2-7  正常工况Pmax和D10%预测和计算一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头 | TSP | 900.0 | 76.6410 | 8.5157 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，其Pmax值为8.5157%，Cmax为76.641μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目污染源处于非正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表2-8。

表2-7  非正常工况Pmax和D10%预测和计算一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头 | TSP | 900.0 | 1555.4000 | 172.8222 | / |

非正常工况时的Pmax值为172.8222%，因此需加强生产管理，避免非正常工况的产生。

（2）大气环境防护距离

大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）附件A.3规定，大气环境防护距离计算模式是基于A.1（SCREEN3）估算模式开发的计算模式，此模式主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。

该项目无组织排放源主要来自于生产过程中产生的粉尘，其产生总量为0.207，其环境防护距离源强见表2-7。

表2-7 计算环境防护距离源强表

| 污染物 | 面源高度（m） | 面源宽度 （m） | 面源长度（m） | 污染物排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 10.23 | 20.12 | 0.0906 | 1.0 | 无超标点 |

根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。

（2）卫生防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本项目主要是针对无组织排放粉尘进行卫生防护距离计算

①计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。本次评价针对生产区无组织排放粉尘进行卫生防护距离计算，可由下式计算：

Cm----为环境一次浓度标准限值，mg/m3；

Qc----为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次。

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

②参数选定

本地区的平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见下表。

表2-8  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速（m/s） | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000≤L≤2000 |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >2 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

表2-9   污染物卫生防护距离计算表

| 车间 | 影响 因子 | Qc（kg/h） | r（m） | A | B | C | D | Cm (mg/m3) | L计算（m） | L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头 | 颗粒物 | 0.0906 | 21.6 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.9 | 16.513 | 50 |

项目卫生防护距离确定为：以码头边界设置50米卫生防护距离。卫生防护距离内无敏感目标，因此本项目满足卫生防护距离的设置要求，今后也不得在该范围内建设环境敏感项目。

3.小结与建议

3.1 小结

本项目废气源为装卸作业产生的颗粒物，为减少项目废气对周围环境的影响，对项目废气源及废气扩散途径采取了针对的防治方案，防治方案在技术和经济上都是可行的。治理措施如下：

（1）挡风防尘网；

（2）喷淋系统；

采取上述方案后，本项目厂界无组织废气可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。

3.2 要求与建议

(1)严格落实本报告中提出的运营期废气污染防治措施，确保各种废气能够达标排放。

(2)加强日常对废气污染防治措施的运行管理，确保污染防治措施的正常运行。

本项目所在地

附图1：项目地理位置图

普济禅寺

157m

祝家浜

南王巷

- 附图2：项目周围环境概况图

109m

厂区

防尘网

沉淀池

吊机

常浒河

1 ∶300

附图3：项目平面布置图

本项目所在地

附图4：项目所在地生态红线图

附图5 建设项目所在地水系图

北国

凤凰

顾山

港下

王庄

尚湖镇

羊尖

练塘

张桥

甘露

杨园

辛庄镇

沙家浜

莫城

沙家浜镇

石牌

任阳

白茆

支塘镇

淼泉

董浜镇

古里镇

何市

梅李镇

谢桥

大义

海虞镇

港口

塘桥

妙桥

新港镇

东张

鹿河

璜泾

归庄

长

江

南

通

市

海

门

太

仓

张

家

港

江

阴

无

锡

苏

州

昆

山

市

市

市

市

市

市

市

区

区

常熟市区

虞山镇

尚

湖

昆

承

湖

南

湖

荡

望

虞

河

福

山

塘

常

浒

河

盐

铁

塘

河

七

浦

塘

横

泾

塘

元

和

塘

徐市

西张

204

204

204

204

图             例

国  道

省   道

界   线

城   镇

高速公路

河   流

N

建设项目所在地

环评报告建设单位确认书

| 建设单位 | 常熟市嘉隆新型建材有限公司 | 项目名称 | 新建码头项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 常熟市梅李镇李袁中路前王巷29号 | 总投资额 | 100万元 |
| 法人代表 | 秦炳发 | 联系电话 | 13506232886 |
| 产品名称及规模 项目占地面积150平米，设置500吨的泊位1个，购置相关设备，主要从事石子、黄砂、砖块、石粉等材料的转运，年吞吐量15万吨。 |  |  |  |
| 常熟市环保局： 我单位委托 江苏中之盛环境科技有限公司 编制的 常熟市嘉隆新型建材有限公司新建码头项目 环评报告已经由我单位审核，该环评报告所述内容真实，与本单位实际情况相符，无虚报、瞒报，并承诺环保设施将按照市环保局审批意见和环评报告的要求做到。 建设单位：常熟市嘉隆新型建材有限公司（盖章） 年 月 日 |  |  |  |